SP0557 FPGA設計仕様書

| プロジェクト | S127M (S3IO) |
| --- | --- |
| 対象基板 | PCB No.10081 |
| 文書バージョン | 02_01 (Draft) |
| 仕様対象 | SP0557 FPGA ロジック |
| 作成日 | 2026年2月14日 |
| 更新日 | 2026年2月15日 |
| 作成者 | Nobuhisa Hatashima (PHR) / Codex補助編集 |

目次

- 1. 概要

- 2. システム仕様

- 3. ブロック図

- 4. 機能仕様

- 4.1 通信インターフェース(S3IO)

- 4.2 クロック生成

- 4.3 シリアル/パラレル変換

- 4.4 eFuse制御

- 4.5 DAC制御(DAC43608)

- 4.6 ADC制御(ADC128S022)

- 4.7 LED照明制御

- 4.8 モータ制御(PPMC)

- 4.9 エンコーダインターフェース

- 4.10 パルスセンサインターフェース

- 4.11 GPIOインターフェース

- 5. 外部インターフェース仕様

- 6. レジスタマップ

- 7. タイミング仕様

- 8. ピンアサイン

- 9. 改訂履歴

1. 概要

本仕様書は、SP0557（S127M / PCB No.10081向け）FPGAの機能・インターフェース・レジスタ仕様を定義する。
本FPGAは、S3IO経由の制御コマンドを受け、ステッピングモータ制御、エンコーダ読取、センサ監視、 電源シーケンス制御、および補助I/O制御を統合実行する中核デバイスである。

1.1 設計対象デバイス

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| デバイス名 | SP0557 |
| FPGAベンダ | Lattice Semiconductor |
| I/O規格 | LVCMOS33 (3.3V) |
| トップモジュール | SP0557.vhd |
| 設計言語 | VHDL |
| 外部ポート数 | 73 |
| ローカルバスノード数 | 16 (Node 0～15) |
| RTLファイル数 | 133 |
| 制約ファイル | SP0557.lpf（127ピン定義） |

1.2 主な機能

- S3IO通信（8B10B符号化、100MHz、CRC8エラー検出、ローカルバス変換含む）

- 13ch ステッピングモータ制御（PPMC: Compact Pulse Motor Controller）

- 13ch エンコーダカウンタ（16bitカウント、グレーコード2bitデコーダ、ソフトウェアリミット検出）

- シリアル/パラレル変換によるI/O拡張（74AHC595: 114bit TX / 74LV165: 40bit RX）

- eFuse制御による10系統電源の段階投入・故障監視（NORMAL/OFF モード切替）

- DAC43608 (I2C 400kbps) による13chモータ電流設定

- ADC128S022 (SPI) による8ch圧力センサ巡回サンプリング（12bit分解能）

- LED照明制御（TLC5916パターン制御 + AD8402電流制御）

- 8chパルスセンサインターフェース（4段デジタルノイズフィルタ付き）

- GPIOベースの上位アクセス（Node 13: エンコーダ関連、Node 14: システム制御）

1.3 モジュール階層

SP0557 (Top)

├── slv_com_top_inst ········ S3IO通信コントローラ

│     ├── CLK_gen_S124M ···· PLL (10M/20M/100M/100M_90°)

│     ├── rx_com ··········· 受信 (8B10Bデコーダ + CRC + FIFO)

│     ├── tx_com ··········· 送信 (8B10Bエンコーダ + CRC + FIFO)

│     └── slv_ctrl_top ····· ローカルバス制御

├── CLK_gen_inst ············ クロック分周 (5M/500k/10k/1k EN)

├── sp_conv_inst ············ シリアル/パラレル変換 (SIO_ctrl2)

├── EFUSE_CTRL_inst ········· eFuse電源制御

├── U_DAC43608_top ·········· DAC I2Cマスタ (32ch)

│     ├── CTRL_32CH ········ チャネルコントローラ

│     └── i2c_master_wb_top  I2Cマスタ (Wishbone)

├── ADC_CONT ················ ADC SPIコントローラ (8ch)

│     ├── adclk_gen ········ SPIクロック生成

│     ├── adif_seq ········· シーケンサ

│     └── shiftreg12bit ···· シフトレジスタ

├── LEDLT ··················· LED照明制御

├── ENC_inst ················ エンコーダ処理 (13ch)

│     └── enc_top × 13 ···· 個別エンコーダ (encoder_2bit)

├── pls_sens_inst ··········· パルスセンサ (8ch)

├── stm01～stm13 ············ PPMCモータ制御 × 13ch

│     ├── ppmc_dec ········· アドレスデコーダ

│     ├── ppmc_reg_S118M ··· レジスタ/ステートマシン

│     ├── ppmc_plsgen ····· パルスジェネレータ

│     ├── ppmc_enblr_S118M · イネーブル制御

│     └── ppmc_u_step_ext ·· マイクロステップ選択

├── gpio01 (Node 13) ········ エンコーダパラメータGPIO

└── gpio02 (Node 14) ········ システム制御GPIO

1.4 設計方針

- 安全性優先：電源系統・駆動系に対してFail-safe（禁止側）を基本動作とする。 リセット時はすべてのeFuse出力=OFF、モータ=停止となる。

- 同期設計：全ロジックは20MHz基準クロックに同期。 クロックイネーブル（1サイクルパルス）方式により複数クロックドメインを最小化する。

- 保守性重視：機能ブロックをノード単位（Node 0～15）で分離し、 ローカルバス（NSb/LA/LDI/LDO/LRDb/LWEb）経由で一貫アクセス可能とする。

- 拡張性確保：GPIO Node 13/14に集約することで、 将来の機能追加を既存バス構造で吸収可能とする。

- Active-Low規約：制御信号は原則Active-Low（信号名末尾 b / n）を採用し、 Fail-safe方向との整合を確保する。

1.5 適用範囲 / 非適用範囲

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| 適用範囲 | FPGA内部ロジック設計、外部インターフェース仕様、レジスタアドレスマップ、制御シーケンス、ピンアサイン |
| 非適用範囲 | 上位ホストソフトウェア仕様、詳細メカ制御条件、個別ICデータシート規格値、基板アートワーク |

1.6 関連文書

| 文書 | 内容 |
| --- | --- |
| PCBNO10081回路図_2508_1_09.pdf | PCB No.10081 回路図 |
| SP0557.lpf | Lattice FPGAピンアサイン制約ファイル |
| SP0506_FPGA設計仕様書_20180802.docx | 前世代FPGA仕様書（参考） |
| DAC43608データシート（TI） | 16ch I2C DAC |
| ADC128S022データシート（TI） | 8ch 12bit SPI ADC |
| TLC5916データシート（TI） | LEDドライバIC |
| AD8402データシート（ADI） | デジタルポテンショメータ |
| SN74AHC595データシート（TI） | シリアル→パラレル変換IC |
| SN74LV165データシート（TI） | パラレル→シリアル変換IC |

2. システム仕様

2.1 システムチャンネル数

w_pack.vhd で定義されるシステム定数に基づく各機能のチャネル数を以下に示す。

| 項目 | CH数 | 定数名（w_pack.vhd） | ノード割当 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ステッピングモータ | 13 | c_STM_CH | Node 0～12 | PPMC個別制御 |
| エンコーダ | 13 | c_ENC_CH | Node 13経由 | A/B相 16bitカウンタ |
| 汎用センサ | 16 | c_SNS_CH | Node 14 GPI | P2Sシリアル入力経由 |
| パルスセンサ | 8 | c_PLS_CH | Node 14 GPI | LED時分割ストローブ付き |
| アクチュエータ | 6 | c_ACT_CH | Node 14 GPO | Active Low出力 (ACTb[6:1]) |
| ポンプ | 2 | c_PUM_CH | Node 14 GPO | Active Low出力 (PUMPb[2:1]) |
| S2P出力ビット幅 | 114 | c_MOSILen | ― | モータ制御+電源制御 |
| P2S入力ビット幅 | 40 | c_MISOLen | ― | 故障フラグ+センサ |

2.2 クロック仕様

2.2.1 外部クロック入力

| 信号名 | 周波数 | ピン | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK20M | 20 MHz | J16 | システム全体基準クロック（slv_clk_gen入力） |
| UP_CLK | 20 MHz | M1 | S3IO通信基準クロック（PLL入力） |

2.2.2 PLL出力クロック（slv_com_top内 CLK_gen_S124M）

| 信号名 | 周波数 | 位相 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLK_PLL_10M | 10 MHz | 0° | 受信クロックドメイン |
| CLK_PLL_20M | 20 MHz | 0° | 位相整合済み内部基準 |
| CLK_PLL_100M | 100 MHz | 0° | 8B10Bシリアル TX/RX クロック |
| CLK_PLL_100M_90 | 100 MHz | 90° | データサンプリング（位相シフト） |

2.2.3 クロックイネーブル（slv_clk_gen）

20MHz基準から同期カスケード分周により生成。各イネーブルは1サイクル幅のパルスである。

| 信号名 | 周波数 | 分周比 | カウンタサイズ | リロード値 | 主用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK_EN_5M (s_CKEN5M) | 5 MHz | 1/4 | 2 bit | 3 | シフト/シリアル補助 |
| CLK500k | 500 kHz | 1/10（5MHzから） | 4 bit | 9 | PPMC駆動パルス (MCLK) |
| CLK_EN_500k (s_CKEN500k) | 500 kHz | 1/40 | ― | ― | モータ更新イネーブル |
| （内部）s_CKEN10k | 10 kHz | 1/50（500kHzから） | 6 bit | 49 | 中間分周段 |
| CLK_EN_1k (s_CKEN1k) | 1 kHz | 1/10（10kHzから） | 4 bit | 9 | 低速監視・パルスセンサ周期 |

クロック分周チェーン図

2.3 電源仕様

2.3.1 FPGA電源

| 電源系統 | 電圧 | 用途 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| VCCIO | 3.3V | I/Oバンク電源 | 外部IF駆動（LVCMOS33） |
| VCC | 1.2V | FPGAコア電源 | Latticeデバイス仕様準拠 |

2.3.2 外部電源系統（eFuse制御対象 10系統）

eFuse_CTRLモジュールが以下の10系統の電源投入/遮断を制御する。 各系統はActive High Enable（EN=1で投入）、nFLT故障検出（Low=故障）を持つ。

| No. | イネーブル信号 | 故障検出信号 | 電源系統 | 給電対象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PW_SV_EN | PW_SV_nFLT | サーボ系 | モータドライバ電源 |
| 2 | PW_PUMP_EN | PW_PUMP_nFLT | ポンプ系 | ポンプモータ電源 |
| 3 | PW_PLS_EN | PW_PLS_nFLT | パルス系 | ステップ/方向回路 |
| 4 | PW_LMT_EN | PW_LMT_nFLT | リミット系 | リミットスイッチIF |
| 5 | PW_ENC_EN | PW_ENC_nFLT | エンコーダ系 | エンコーダ回路 |
| 6 | PW_SNS_EN | PW_SNS_nFLT | 汎用センサ系 | 圧力/温度センサ |
| 7 | PW_SNSLED_EN | PW_SNSLED_nFLT | センサLED系 | フォトトランジスタ照明 |
| 8 | PW_PLSSNS_EN | PW_PLSSNS_nFLT | パルスセンサ系 | フォトダイオード/LED |
| 9 | PW_LEDSH_EN | PW_LEDSH_nFLT | LEDサーチ系 | LEDサーチボード |
| 10 | PW_LEDLT_EN | PW_LEDLT5V_nFLT PW_LEDLT3R3V_nFLT | LED照明系 | LED照明ボード（5V/3.3V二系統監視） |

2.4 システム起動シーケンス

電源投入からシステム稼働までの初期化シーケンスを以下に示す。

. ブロック図

3.1 システム全体ブロック図

SP0557 FPGAの内部ブロックとRTLインスタンス名を以下に示す。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              SP0557 FPGA (Top)                              │

│                                                                             │

│  UP_CLK ───┐  ┌─────────────────────────────────────┐                      │

│  UP_RXD ───┤  │      slv_com_top_inst                │                      │

│  SLVADR ───┤  │  ┌────────────┐  ┌────────────────┐ │  ┌────────────────┐  │

│  PORb ─────┤  │  │CLK_gen_S124M│  │  slv_ctrl_top  │ │  │  CLK_gen_inst  │  │

│            └─▶│  │PLL:10M/20M │  │  Node Routing   │ │  │ (slv_clk_gen)  │  │

│               │  │   100M/90° │  │  Protocol Ctrl  │ │  │  5M/500k/1k EN │  │

│               │  └────────────┘  └────────┬───────┘ │  └───────┬────────┘  │

│               │  ┌──────┐ ┌──────┐        │         │          │            │

│               │  │rx_com│ │tx_com│        │         │          │            │

│               │  │8B10B │ │8B10B │        │         │          │            │

│               │  │+CRC  │ │+CRC  │        │         │          │            │

│  UP_TXD ◀────│  │+FIFO │ │+FIFO │        │         │          │            │

│               │  └──────┘ └──────┘        │         │          │            │

│               └───────────────────────────┼─────────┘          │            │

│                                           │                     │            │

│                   ┌───────────────────────┴──────────────────┐  │            │

│                   │ Local Bus                                 │  │            │

│                   │ NSb[15:0] / LA[11:0] / LDI[7:0]          │  │            │

│                   │ LDO[7:0] / LRDb / LWEb / LATCH / LOAD   │  │            │

│                   └┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┘  │            │

│                    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │     │            │

│  ┌─────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘     │            │

│  │   stm01～stm13 (ppmc_top_S118M × 13)   Node 0～12           │            │

│  │   ┌──────────┐┌──────────┐┌──────────┐┌────────────────┐     │            │

│  │   │ppmc_dec  ││ppmc_reg  ││ppmc_plsgen││ppmc_u_step_ext│     │            │

│  │   │(decoder) ││(state/reg)││(pulse gen)││(microstep)    │     │            │

│  │   └──────────┘└──────────┘└──────────┘└────────────────┘     │            │

│  └──┬────────────────────────────────────────────────────────────┘            │

│     │                                                                        │

│  STM_PCK[13:1] ──▶ (モータパルス出力)                                         │

│  STM_LCW[13:1] ◀── (CWリミット入力)                                          │

│  STM_LCCW[13:1] ◀── (CCWリミット入力)                                        │

│                                                                             │

│  ┌─────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌─────────────────┐               │

│  │   gpio01         │  │   gpio02        │  │  ENC_inst       │               │

│  │   (Node 13)      │  │   (Node 14)     │  │ (enc_func_top)  │               │

│  │   ENC関連パラメータ│  │   システム制御  │  │  13ch encoder   │               │

│  │   GPI/GPO×32×8bit│  │   GPI/GPO×32×8bit│  │  A/B→16bit cnt │               │

│  └────────┬────────┘  └───────┬────────┘  └────────┬────────┘               │

│           │                   │                     │                        │

│  ENC_A/B[13:1] ◀─────────────┼─────────────────────┘                        │

│                               │                                              │

│  ┌──────────────┐  ┌─────────┴──────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  │

│  │ sp_conv_inst │  │EFUSE_CTRL_inst │  │U_DAC43608_top│  │  ADC_CONT    │  │

│  │ (sp_conv)    │  │(EFUSE_CTRL)    │  │(DAC43608_top)│  │  (ad_ctrl)   │  │

│  │ SPI Master   │  │ 10系統電源制御 │  │ I2C Master   │  │  SPI Master  │  │

│  │ 114b TX      │  │ Mode制御       │  │ 32ch DAC     │  │  8ch ADC     │  │

│  │  40b RX      │  │                │  │              │  │  12bit       │  │

│  └──┬───────┬───┘  └──────┬─────────┘  └──────┬───────┘  └──┬───────┬───┘  │

│     │       │              │                    │             │       │      │

│  S2P_* ──▶  P2S_SDI ◀──   PW_*_EN ──▶      STMVREF_* ◀──▶  ADC_* ──▶     │

│  (74AHC595)  (74LV165)     (eFuse)          (I2C)           (SPI)          │

│                                                                             │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐                                         │

│  │   LEDLT      │  │ pls_sens_inst│                                         │

│  │ (LEDLT_TOP)  │  │ (pls_sens)   │                                         │

│  │ TLC5916      │  │ 8ch sensor   │                                         │

│  │ +AD8402      │  │ 4段filter    │                                         │

│  └──┬───────────┘  └──┬───────────┘                                         │

│     │                  │                                                     │

│  LEDDRV_*/DPM_* ──▶   PLS_SNS[8:1] ◀──                                     │

│  (LED制御)             PTLEDb[8:1] ──▶                                      │

│                        ACTb[6:1] ──▶                                        │

│                        PUMPb[2:1] ──▶                                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 ローカルバス構成

slv_com_topが生成するローカルバスは最大16ノードをサポートし、 アドレス空間はノード番号（NSb）とローカルアドレス（LA[11:0]）で構成される。

| ノード | NSb | モジュール | LA範囲 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node 0 | NSb[0] | ppmc_top_S118M (stm01) | LA[4:0] | モータ ch1 |
| Node 1 | NSb[1] | ppmc_top_S118M (stm02) | LA[4:0] | モータ ch2 |
| Node 2 | NSb[2] | ppmc_top_S118M (stm03) | LA[4:0] | モータ ch3 |
| Node 3 | NSb[3] | ppmc_top_S118M (stm04) | LA[4:0] | モータ ch4 |
| Node 4 | NSb[4] | ppmc_top_S118M (stm05) | LA[4:0] | モータ ch5 |
| Node 5 | NSb[5] | ppmc_top_S118M (stm06) | LA[4:0] | モータ ch6 |
| Node 6 | NSb[6] | ppmc_top_S118M (stm07) | LA[4:0] | モータ ch7 |
| Node 7 | NSb[7] | ppmc_top_S118M (stm08) | LA[4:0] | モータ ch8 |
| Node 8 | NSb[8] | ppmc_top_S118M (stm09) | LA[4:0] | モータ ch9 |
| Node 9 | NSb[9] | ppmc_top_S118M (stm10) | LA[4:0] | モータ ch10 |
| Node 10 | NSb[10] | ppmc_top_S118M (stm11) | LA[4:0] | モータ ch11 |
| Node 11 | NSb[11] | ppmc_top_S118M (stm12) | LA[4:0] | モータ ch12 |
| Node 12 | NSb[12] | ppmc_top_S118M (stm13) | LA[4:0] | モータ ch13 |
| Node 13 | NSb[13] | gpio_top (gpio01) | LA[4:0] | エンコーダ関連 |
| Node 14 | NSb[14] | gpio_top (gpio02) | LA[4:0] | システム制御/監視 |
| Node 15 | NSb[15] | （未使用 / 予約） | ― | 将来拡張用 |

3.3 データフロー図

(A) Write方向（上位→FPGA→周辺）

Host Computer

│

│ S3IO Packet (8B10B encoded, 100Mbps)

↓

slv_com_top: rx_com (8B10Bデコード → CRC検証 → FIFO)

│

↓

slv_ctrl_top: Address Decode → NSb[x] Assert

│

├──▶ Node 0～12: ppmc_top  → LDI → レジスタ書込み → モータ制御パラメータ更新

│         └──▶ sp_conv (S2P) → 74AHC595 → モータドライバ (DIR/ENB/MODE)

│

├──▶ Node 13: gpio01 GPO → エンコーダ設定 (モード/イネーブル/閾値)

│

└──▶ Node 14: gpio02 GPO → DAC値/eFuseモード/LED制御/アクチュエータ

├──▶ DAC43608 (I2C) → モータ電流設定

├──▶ EFUSE_CTRL → eFuseイネーブル

└──▶ LEDLT → LED照明制御

(B) Read方向（周辺→FPGA→上位）

センサ/エンコーダ/故障検出

│

├── ENC_A/B[13:1] → enc_func_top → 16bitカウント/位相 → gpio01 GPI

├── PLS_SNS[8:1] → pls_sens → フィルタ済み検出値 → gpio02 GPI

├── ADC_MISO → ad_ctrl → 12bit ADC値 (8ch) → gpio02 GPI

├── P2S_SDI → sp_conv (P2S) → 故障フラグ/センサ状態 → gpio02 GPI

│

↓

Node 13/14: gpio_top GPI → LDO

│

↓

slv_ctrl_top: Node Data → tx_com (CRC付加 → 8B10Bエンコード → FIFO)

│

↓

Host Computer (S3IO Response)

4. 機能仕様

4.1 通信インターフェース (S3IO)

S3IOは上位マスタとFPGA間の制御・監視通信を担うシリアル通信プロトコルである。
slv_com_top モジュールがプロトコル処理全体を管理し、受信パケットをローカルバスアクセスへ展開する。

4.1.1 通信仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| プロトコル | S3IO (Serial 3-level I/O) |
| 符号化方式 | 8B10B（8bitデータ → 10bitシンボル） |
| シリアルクロック | 100 MHz（PLL生成） |
| 実効データレート | 80 Mbps（8B10B効率 80%） |
| エラー検出 | CRC-8 |
| アドレス空間 | 8bit スレーブアドレス（SLVADR[7:0]） |
| バッファリング | デュアルクロックFIFO（RX/TX各1） |

4.1.2 外部信号

| 信号名 | 方向 | ピン | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| UP_CLK | 入力 | M1 | 20MHz受信基準クロック（PLL入力） |
| UP_RXD | 入力 | P1 | 受信シリアルデータ（8B10B符号化済み） |
| UP_TXD | 出力 | N1 | 送信シリアルデータ（8B10B符号化済み） |
| SLVADR[7:0] | 入力 | N3～T4 | スレーブアドレス（外部ピン設定） |

4.1.3 内部モジュール構成

| サブモジュール | 機能 |
| --- | --- |
| CLK_gen_S124M | PLL クロック生成（20MHz → 10M/20M/100M/100M_90°） |
| rx_com | 受信エンジン: 8B10Bデコーダ + CRC-8検証 + デュアルクロックFIFO |
| tx_com | 送信エンジン: 8B10Bエンコーダ + CRC-8付加 + デュアルクロックFIFO |
| slv_ctrl_top | スレーブコントローラ: アドレス照合、ノードルーティング、プロトコル制御 |
| rst_cnt | リセット同期: PLLロック → クロックドメイン別リセット生成 |
| cds | クロックドメインシンクロナイザ: 受信信号のクロック乗せ替え |

4.1.4 ローカルバス信号

slv_ctrl_top が生成するローカルバスの信号一覧を以下に示す。

| 信号名 | 幅 | 方向 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NSb[15:0] | 16 bit | 出力 | ノードセレクト（Active Low、1本のみLow） |
| LA[11:0] | 12 bit | 出力 | ローカルアドレス（4Kアドレス空間） |
| LDI[7:0] | 8 bit | 出力 | ライトデータ（マスタ→ノード） |
| LDO[7:0] | 8 bit | 入力 | リードデータ（ノード→マスタ）※各ノードから個別接続 |
| LRDb | 1 bit | 出力 | リードイネーブル（Active Low） |
| LWEb | 1 bit | 出力 | ライトイネーブル（Active Low） |
| IDSb | 1 bit | 出力 | IDセレクト（Active Low）：IDレジスタ読出し |
| LGSb | 1 bit | 出力 | ログセレクト（Active Low）：ログレジスタ読出し |
| LATCH | 1 bit | 出力 | ラッチ信号（Active High）：レジスタ値を内部ラッチへ取込 |
| LOAD | 1 bit | 出力 | ロード信号（Active High）：ラッチ値を出力へ反映 |
| LRSTb | 1 bit | 出力 | ローカルリセット（Active Low） |

4.1.5 S3IOパケット処理ステートマシン

┌──────┐    同期検出     ┌──────────────┐   アドレス一致    ┌──────────────┐

│ IDLE │──────────────▶│ SYNC_DETECT  │───────────────▶│ ADDR_CHECK   │

└──────┘               └──────────────┘                └──────┬───────┘

↑                                                          │一致

│                                                          ↓

│                   ┌──────────────┐   コマンド解析   ┌──────────────┐

│                   │ DROP_FRAME   │◀── 不一致 ──── │ CMD_DECODE   │

│                   └──────┬───────┘                └──────┬───────┘

│                          │                               │

│                          │                               ↓

│                          │                        ┌──────────────┐

│                          │                        │  BUS_ACCESS  │

│                          │                        │ NSb/LA/LDI   │

│                          │                        │ LRDb or LWEb │

│                          │                        └──────┬───────┘

│                          │                               │

│                          │        ┌──────────────┐       │

│                          │        │ RESP_SEND    │◀──────┘

│                          │        │ tx_com経由   │

│                          │        │ CRC+8B10B   │

│                          │        └──────┬───────┘

│                          │               │

└──────────────────────────┴───────────────┘

4.2 クロック生成

slv_clk_gen モジュールが20MHz基準クロックから各機能向けクロックイネーブルを生成する。
全ロジックは20MHz同期設計であり、各イネーブル信号は20MHzクロックの1サイクル幅パルスとして出力される。 これにより複数クロックドメインを最小化し、タイミング収束を容易にしている。

4.2.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | slv_clk_gen |
| 入力クロック | CLK_BASE_20M (20 MHz) |
| リセット | RSTb (Active Low, 同期リセット) |
| 分周方式 | 同期カスケードカウンタ（4段直列） |

4.2.2 出力クロック/イネーブル一覧

| 出力信号名 | 種別 | 周波数 | 分周段 | カウンタ | リロード | 周期 | 供給先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK_EN_5M | Enable | 5 MHz | 第1段: 20M÷4 | 2 bit | 3 | 200 ns | sp_conv (SPI), シリアル補助 |
| CLK500k | Clock | 500 kHz | 第2段: 5M÷10 | 4 bit | 9 | 2 μs | PPMC MCLK（50%デューティ） |
| CLK_EN_500k | Enable | 500 kHz | 第1+2段 | ― | ― | 2 μs | モータ更新, LED制御 |
| （内部）10kHz | Enable | 10 kHz | 第3段: 500k÷50 | 6 bit | 49 | 100 μs | 中間分周（外部未出力） |
| CLK_EN_1k | Enable | 1 kHz | 第4段: 10k÷10 | 4 bit | 9 | 1 ms | パルスセンサ, 低速監視, PPMC KCLK |

4.2.3 クロックイネーブル生成タイミング

CLK20M     : ┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐┌┐  (50ns周期)

└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘└┘

CLK_EN_5M  : ─┐     ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐          (200ns周期)

└─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └──         1CLK幅パルス

CLK500k    : ─────────────────────┐                         (2μs周期)

└──────────────────       50%デューティ

←── 20 CLK cycles ──→

CLK_EN_1k  : ─────────...────────────────┐                  (1ms周期)

└──               1CLK幅パルス

←────── 20,000 CLK cycles ────────→

4.3 シリアル/パラレル変換

sp_conv モジュールが SN74AHC595（シリアル→パラレル）および SN74LV165（パラレル→シリアル）を制御し、 モータ駆動パラメータの送出と、故障フラグ・センサ状態の読取を行う。
SIO_ctrl2 サブモジュールがSPIマスタとして連続的にTX/RXトランザクションを実行する。

4.3.1 外部信号

| 系統 | 信号名 | 方向 | ピン | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2P (TX) | S2P_SCK | 出力 | K12 | シフトクロック |
|  | S2P_RCK | 出力 | L12 | レジスタクロック（ラッチ） |
|  | S2P_nOE | 出力 | K13 | 出力イネーブル (Active Low) |
|  | S2P_nCLR | 出力 | L13 | クリア (Active Low) |
|  | S2P_SDO | 出力 | M13 | シリアルデータ出力 |
| P2S (RX) | P2S_SCK | 出力 | B16 | シフトクロック |
|  | P2S_SLD | 出力 | C16 | シフト/ロード (Low=ロード) |
|  | P2S_SDI | 入力 | D16 | シリアルデータ入力（プルダウン付き） |

4.3.2 SPI仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| SPIモード | Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0) |
| クロック速度 | 5 MHz（CLK_EN_5Mから生成） |
| TXデータ長 | 114 bit (c_MOSILen) |
| RXデータ長 | 40 bit (c_MISOLen) |
| 動作モード | 連続トランザクション（常時動作） |
| 1サイクル時間 | 約 22.8 μs（114bit @ 5MHz）+ セットアップ ≒ 25 μs |

4.3.3 TXビットフィールド（114 bit → 74AHC595）

LSBから順にシフトアウトされる。モータ制御パラメータと電源制御ビットを含む。

| ビット範囲 | 幅 | 内容 | 信号ソース |
| --- | --- | --- | --- |
| [0:2] | 3 | STM_M[1] モード（モータ1） | ppmc_top MPO_B → ca_STM_Mエンコード |
| [3:5]…[36:38] | 3×12 | STM_M[2]～STM_M[13] |  |
| [39:51] | 13 | STM_DIR[13:1] 方向 | ppmc_top DIR出力 |
| [52:64] | 13 | STM_ENB[13:1] イネーブル | ppmc_top MPO_A |
| [65:77] | 13 | STM_nSLP[13:1] スリープ解除 | ppmc_top MPO_A |
| [78:87] | 10 | PW_*_EN 電源イネーブル | EFUSE_CTRL出力 |
| [88:113] | 26 | 予備/パディング | ― |

4.3.4 RXビットフィールド（40 bit ← 74LV165）

| ビット範囲 | 幅 | 内容 | 格納先 |
| --- | --- | --- | --- |
| [0:12] | 13 | STM_nFAULT[13:1] モータ故障 | gpio02 GPI (Node 14) |
| [13:28] | 16 | SNS[16:1] センサ状態 | gpio02 GPI (Node 14) |
| [29:39] | 11 | PW_*_nFLT 電源故障フラグ | gpio02 GPI (Node 14) |

4.3.5 マイクロステップモードエンコーディング

PPMCのモード値（3bit）をモータドライバ制御信号（Mode1/Mode0/NC）へ変換するテーブル：

| PPMCモード | ステップ方式 | エンコード値 (Mode1, Mode0, NC) |
| --- | --- | --- |
| 000 | Full-step | 0, 0, 0 |
| 001 | Half-step | 0, 1, 0 |
| 010 | 1/2-step | 0, Z, 0 |
| 011 | 1/4-step | 1, 0, 0 |
| 100 | 1/8-step | 1, 1, 0 |
| 101 | 1/16-step | 1, Z, 0 |

4.3.6 S2P/P2S SPIタイミング

(A) S2P: FPGA → 74AHC595 (出力シフト)

S2P_nOE  : ─────────────────────────────── Low（常時有効）

S2P_nCLR : ─────────────────────────────── High（非クリア）

S2P_SDO  : ═══<b0>═<b1>═<b2>═ ··· ═<b113>═══

S2P_SCK  : ___/‾\_/‾\_/‾\_ ··· _/‾\______  (114 clocks @ 5MHz)

S2P_RCK  : ─────────────────────────┐┌────  ↑ ラッチ（出力反映）

└┘

(B) P2S: 74LV165 → FPGA (入力シフト)

P2S_SLD  : ──┐    ┌──────────────────────── ↓ Load（パラレル取込み）

└────┘

P2S_SCK  : ________/‾\_/‾\_ ··· _/‾\______  (40 clocks @ 5MHz)

P2S_SDI  : ════════<b0>═<b1>═ ··· ═<b39>═══

時間軸: S2PとP2Sは同時実行（全二重）

1トランザクション ≒ 25μs (114bit × 200ns + セットアップ)

4.4 eFuse制御

EFUSE_CTRL モジュールが10系統の外部電源（eFuse）の投入/遮断を MODE_COM レジスタに基づいて制御する。
上位ホストが Node 14 GPO_19 経由でモードコマンドを書き込み、 本モジュールが各電源イネーブル信号を同期的に切り替える。
故障検出（nFLT）はsp_conv P2S経由で読み取り、Node 14 GPIに反映される。

4.4.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | EFUSE_CTRL |
| クロック | CLK (20 MHz) |
| リセット | LRSTb (Active Low) |
| 制御入力 | MODE_COM[3:0]（Node 14 GPO_19 下位4bit） |
| 状態出力 | MODE_OUT[3:0]（Node 14 GPI_17 下位4bit） |
| 電源出力数 | 10系統（全てActive High Enable） |

4.4.2 動作モード定義

MODE_COM の値に応じて各電源系統のON/OFFが決定される。

| MODE_COM | モード名 | SV | PUMP | PLS | LMT | ENC | SNS | SNSLED | PLSSNS | LEDSH | LEDLT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0 | NORMAL | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 0x1 | OFF | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 0x2 | SLEEP | （予約：将来定義） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x3 | COOL | （予約：将来定義） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | ― | 現在状態保持（変更なし） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

設計意図：OFFモードでもサーボ系(SV)・ポンプ系(PUMP)・パルス系(PLS)・エンコーダ系(ENC)・パルスセンサ系(PLSSNS)は ONを維持し、機械的な安全状態（位置保持・冷却循環）を確保する。

4.4.3 eFuse制御ステートマシン

┌──────────┐

│   INIT   │  リセット時: 全EN = 0（全電源OFF）

└────┬─────┘

│ LRSTb deassert

↓

┌──────────┐

│  IDLE    │  MODE_COM 監視

└────┬─────┘

│ MODE_COM 書込み

↓

┌──────────┐

│  APPLY   │  モードテーブル参照

│          │  → 各EN信号を同期更新

└────┬─────┘

│

↓

┌──────────┐

│ MONITOR  │  MODE_OUT = 現在モード

│          │  nFLT監視（sp_conv P2S経由）

└────┬─────┘

│ MODE_COM変更

↓

APPLY へ戻る

※ リセット時は全電源OFFから開始

※ nFLT故障検出はNode14 GPI経由で上位に通知

（FPGA側での自動遮断は行わない → 上位判断）

4.5 DAC制御 (DAC43608)

DAC43608_top モジュールが I2C マスタ経由で DAC43608（TI社 16ch DAC）へモータ電流設定値を書き込む。
上位ホストが Node 14 GPO_0～12 に8bit値を書き込むと、本モジュールが対応するDACチャネルへI2C転送を実行する。

4.5.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | DAC43608_top |
| 対象デバイス | TI DAC43608（16ch 8bit DAC） |
| 通信方式 | I2C Fast mode (400 kbps) |
| 分解能 | 8 bit（内部16bit DAC の上位8bitを使用） |
| 使用ch数 | 13ch（モータ1～13）、最大32ch対応 |
| 制御入力 | Node 14 GPO_0～12（各8bit電流設定値） |
| I2Cスレーブアドレス | 0x4C（7bit）/ 0x98（8bit Write） |
| 初期値 | 0x00（全ch電流=0） |
| I2Cプリスケーラ | g_PrescaleL = 0x09（20MHz → 400kHz SCL） |

4.5.2 外部信号

| 信号名 | 方向 | ピン | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| STMVREF_SCL | 出力 | L14 | I2Cクロック（オープンドレイン、外部プルアップ要） |
| STMVREF_SDA | 入出力 | M14 | I2Cデータ（オープンドレイン、外部プルアップ要） |

4.5.3 内部モジュール階層

| サブモジュール | インスタンス数 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| CTRL_32CH | 1 | 32chマルチプレクサ：13入力→32ch DAC管理 |
| DAC_CTRL_1CH | 32 | 個別ch制御：値保持、更新検出、I2Cトランザクション要求 |
| i2c_master_wb_top | 1 | I2Cマスタ（Wishboneバス互換） |
| i2c_master_byte_ctrl | 1 | バイトレベルI2C制御（ACK/NACK処理） |
| i2c_master_bit_ctrl | 1 | ビットレベルI2C制御（SCL/SDAライン制御） |

4.5.4 I2C書込みシーケンス

DAC43608 I2C Write Transaction (1ch分):

SCL : ──┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐   ···   ┌─┐ ┌──

└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘         └─┘ └

SDA : ─┐  [  0x98 (SlvAdr+W)  ][A][  CMD byte   ][A][ MSB  ][A][ LSB  ][A] ┌─

└──<S1><S0><S0><S1><S1><S0><S0><S0>  ···                             └<P>

<S> = START condition

<P> = STOP condition

[A] = ACK from slave

タイミング:

1ビット: 2.5μs (400kbps)

1バイト: ~27.5μs (8bit + ACK + overhead)

1ch書込み: ~110μs (START + 4bytes + STOP)

全32ch更新: ~3.5ms

全13ch更新: ~1.4ms

4.6 ADC制御 (ADC128S022)

ad_ctrl モジュールが SPI マスタ経由で ADC128S022（TI社 8ch 12bit SAR ADC）を制御する。
8チャネルを連続巡回サンプリングし、変換結果を内部レジスタに格納する。 格納値は Node 14 GPI_7～10 経由で上位に公開される。

4.6.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | ad_ctrl |
| 対象デバイス | TI ADC128S022（8ch 12bit SAR ADC） |
| 通信方式 | SPI Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0) |
| SPIクロック速度 | ~2 MHz（20MHz ÷ 10） |
| 分解能 | 12 bit（MSBファースト） |
| チャネル数 | 8ch（CH0～CH7、ラウンドロビン巡回） |
| サンプリングレート | ~200 ksps / ch |
| 全ch巡回時間 | ~40 μs（8ch × 5μs/ch） |
| 格納先 | Node 14 GPI_7～10（下位12bit有効、上位4bit=0） |

4.6.2 外部信号

| 信号名 | 方向 | ピン | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC_nCS | 出力 | H13 | チップセレクト (Active Low) |
| ADC_SCK | 出力 | F13 | SPIクロック |
| ADC_MOSI | 出力 | G13 | マスタ→ADC データ（チャネル選択） |
| ADC_MISO | 入力 | J13 | ADC→マスタ データ（12bit変換値、プルダウン付き） |

4.6.3 内部モジュール構成

| サブモジュール | 機能 |
| --- | --- |
| adclk_gen | SPIクロック生成（20MHz → ~2MHz）、RISE/FALLタイミングパルス出力 |
| adif_seq | 変換シーケンサ：CH0～CH7ラウンドロビン、nCS制御、R/Wイネーブル生成 |
| shiftreg12bit | 12bitシフトレジスタ：TX（チャネル選択）/RX（変換データ）兼用 |
| adc_reg | データレジスタ：8ch × 12bit変換値を保持、パラレル出力 |

4.6.4 ADC SPI巡回サンプリングタイミング

ADC_nCS  : ──┐     ┌──┐     ┌──┐     ┌──┐     ┌──  ···  ┌──┐     ┌──

└─────┘  └─────┘  └─────┘  └─────┘         └─────┘

ADC_SCK  : ___/‾\_×16_/‾\_×16_/‾\_×16_/‾\_×16_  ···  _/‾\_×16_

ADC_MOSI : ──<CH1 sel><CH2 sel><CH3 sel><CH4 sel> ··· <CH0 sel>──

ADC_MISO : ──<CH0 dat><CH1 dat><CH2 dat><CH3 dat> ··· <CH7 dat>──

↑         ↑         ↑         ↑             ↑

ADDATA01  ADDATA02  ADDATA03  ADDATA04      ADDATA08

に格納    に格納    に格納    に格納        に格納

※ MISOで読取るのは「前回」のCH選択による変換結果

→ CH(n)を送信中にCH(n-1)の結果を受信（パイプライン方式）

巡回周期: 8ch × ~5μs = ~40μs（~25kHz/ch実効）

4.7 LED照明制御

LEDLT_TOP モジュールが LED照明ボード上の TLC5916（16ch LEDドライバ）と AD8402（デュアルデジタルポテンショメータ）を制御する。
TLC5916でLED点灯パターンを設定し、AD8402でLED電流値（輝度）を独立制御する。

4.7.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | LEDLT_TOP |
| TLC5916 | 16ch 定電流LEDドライバ（シフトレジスタ式） |
| AD8402 | デュアル256ステップデジタルポテンショメータ（SPI） |
| 制御入力（パターン） | LEDPTN_NO[3:0] = Node 14 GPO_15 下位4bit |
| 制御入力（ON/OFF） | LEDLT_ON = Node 14 GPO_15 bit7 |
| 制御入力（電流） | LED_I_SET[7:0] = Node 14 GPO_16 |
| パターン数 | 16パターン（0～15） |
| 電流分解能 | 256段階（8bit） |

4.7.2 外部信号

| 系統 | 信号名 | 方向 | ピン | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLC5916 | LEDDRV_LE | 出力 | E14 | ラッチイネーブル |
|  | LEDDRV_OEb | 出力 | B15 | 出力イネーブル (Active Low) |
|  | LEDDRV_CLK | 出力 | D14 | シフトクロック |
|  | LEDDRV_SD | 出力 | C14 | シリアルデータ |
| AD8402 | DPM_CSb | 出力 | C15 | チップセレクト (Active Low) |
|  | DPM_CLK | 出力 | G14 | SPIクロック |
|  | DPM_SD | 出力 | F14 | シリアルデータ (MOSI) |

4.7.3 制御レジスタ

| レジスタ | ビット | R/W | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEDLT_CTRL (Node14 GPO_15) | [7] | W | LEDLT_ON: 1=点灯許可, 0=全消灯 |
|  | [6:4] | ― | 予約 |
|  | [3:0] | W | LEDPTN_NO: 点灯パターン番号 (0～15) |
| LED_I_SET (Node14 GPO_16) | [7:0] | W | LED電流設定値 (0x00=最小 ～ 0xFF=最大) |

4.7.4 制御フロー

(1) LED ON/OFF + パターン設定 (TLC5916)

LEDLT_ON=1 かつ LEDPTN_NO 更新

│

↓

16bitパターンデータ選択（内部ROM）

│

↓

LEDDRV_SD → [16bit シフトアウト @ LEDDRV_CLK]

│

↓

LEDDRV_LE ↑ （ラッチ → 出力反映）

│

↓

LEDDRV_OEb = Low（出力有効）

(2) LED電流設定 (AD8402)

LED_I_SET[7:0] 更新

│

↓

DPM_CSb = Low

│

↓

DPM_SD → [アドレス(2bit) + データ(8bit) シフトアウト @ DPM_CLK]

│

↓

DPM_CSb = High（設定反映）

4.8 モータ制御 (PPMC)

ppmc_top_S118M モジュール（Compact Pulse Motor Controller）が13ch独立のステッピングモータ制御を行う。
各チャネルは Node 0～12 に1対1で割り当てられ、ローカルバス経由でレジスタアクセスされる。
速度プロファイル（台形制御）、マイクロステップ、リミット連動停止を実装する。

4.8.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | ppmc_top_S118M（13インスタンス: stm01～stm13） |
| チャネル数 | 13ch 独立制御 |
| ローカルバス | LA[4:0]（32レジスタ/ch）、NSb[0:12] |
| 駆動クロック (MCLK) | 500 kHz（CLK500k） |
| 加速クロック (KCLK) | 1 kHz（CLK_EN_1k） → 加速分解能 1ms |
| 速度プロファイル | 線形台形制御（加速→定速→減速） |
| マイクロステップ | 6モード（Full/Half/1-2/1-4/1-8/1-16） |

4.8.2 外部信号

| 信号名 | 幅 | 方向 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM_PCK[13:1] | 13 | 出力 | ステップパルス出力（各モータへ） |
| STM_LCW[13:1] | 13 | 入力 | CW方向 機械リミットスイッチ |
| STM_LCCW[13:1] | 13 | 入力 | CCW方向 機械リミットスイッチ |

以下の信号はsp_conv（S2P）経由でモータドライバへ送出される：

| 信号名 | 説明 |
| --- | --- |
| STM_DIR[13:1] | 回転方向（0=CW, 1=CCW） |
| STM_ENB[13:1] | モータイネーブル |
| STM_nSLP[13:1] | スリープ解除（Active Low=Sleep） |
| STM_M[13:1][2:0] | マイクロステップモード（3bit/ch） |

4.8.3 サブモジュール構成

| サブモジュール | 機能 |
| --- | --- |
| ppmc_dec | アドレスデコーダ：LA[4:0]から32レジスタを選択 |
| ppmc_id | IDレジスタ：製造者/バージョン情報（読取り専用） |
| ppmc_reg_S118M | レジスタファイル＋制御ステートマシン：パラメータ保持、駆動シーケンス管理 |
| ppmc_plsgen | パルスジェネレータ：加減速プロファイルに基づくステップパルス生成 |
| ppmc_enblr_S118M | イネーブル制御：モータON/OFF管理、減速時電流ダウン遅延 |
| ppmc_u_step_ext | マイクロステップ選択：モード値→4相(S1-S4)波形変換 |

4.8.4 PPMCレジスタマップ（1ch分、LA[4:0]）

| LA | R/W | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | W | INI | 初期化レジスタ |
| 0x01 | W | COM | コマンドレジスタ（START/STOP/JOG/方向） |
| 0x02-03 | W | PLS_L/H | パルスカウント（16bit移動量） |
| 0x04-05 | W | HIGH_L/H | 高速レジスタ（16bit目標速度） |
| 0x06-07 | W | LOW_L/H | 低速レジスタ（16bit開始/終了速度） |
| 0x08-09 | W | ACC_L/H | 加速レート（16bit、1ms単位） |
| 0x0A-0B | W | SLOW_L/H | スローダウンレジスタ（16bit） |
| 0x0C | W | PRE | プレパルスレジスタ（8bit） |
| 0x0D | W | MORE | モアパルスレジスタ（8bit） |
| 0x0E | W | L_MASK | リミットマスクレジスタ |
| 0x0F | R | L_MON | リミットモニタレジスタ |
| 0x10 | R | STATUS | ステータスレジスタ（RUNNING/AT_SPEED/LIMIT等） |
| 0x11 | W | DOWNDELAY | 電流ダウン遅延レジスタ |
| 0x12 | W | CTRL2 | 手動スローダウンレジスタ |
| 0x13-14 | R | MP_A/B | 汎用出力ステータス |

4.8.5 PPMC駆動ステートマシン

┌──────────────────────────────────────────────┐

│          LMT / FAULT / ABORT                 │

↓                                              │

┌─────────┐   START_REQ   ┌───────────┐   速度到達    ┌──────────┴──┐

│  STOP   │──────────────▶│  ACCEL    │─────────────▶│ CONST_SPEED │

│(IDLE)   │               │ 線形加速   │              │  定速走行    │

└────┬────┘               └─────┬─────┘              └──────┬──────┘

↑                         │                            │

│                         │ パルスカウント              │ パルスカウント

│                         │ 減速開始点到達              │ 減速開始点到達

│                         ↓                            ↓

│                    ┌───────────┐              ┌───────────┐

│                    │  DECEL    │◀─────────────│  DECEL    │

│                    │ 線形減速   │              │ 線形減速   │

│                    └─────┬─────┘              └───────────┘

│                          │ 速度=LOW_SPEED

│                          ↓

└──────────────────────────┘

※ 加速プロファイル: Speed(t) = LOW_SPEED + ACC_RATE × t  (t: 1ms単位)

※ 減速は対称台形 or 手動SLOW指定

4.8.6 台形速度プロファイル

速度

↑

│          ┌───────────────────────────┐

│         /│                           │\

│        / │      CONST_SPEED          │ \

│       /  │                           │  \

│      /   │                           │   \

│     /    │                           │    \

│    /     │                           │     \

│   / ACCEL│                           │DECEL \

│  /       │                           │       \

├─/────────┼───────────────────────────┼────────\───▶ 時間

LOW_SPEED  │                           │        STOP

│←── 加速区間 ──→│←── 定速区間 ──→│←── 減速区間 ──→│

加速レート = ACC_REG × 1ms (KCLK分解能)

パルス出力 = MCLK (500kHz) 基準でPOUT生成

4.9 エンコーダインターフェース

enc_func_top モジュールが13chの直交エンコーダ（A/B相）を処理し、 16bitカウント値、位相情報、およびリミット検出結果を生成する。
エンコーダカウントとPPMCステップカウントの差分を監視し、 閾値超過時にモータ駆動抑止信号（MORE_INH_CW/CCW）を出力するクローズドループ制御を実装する。

4.9.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | enc_func_top（内部: enc_top × 13 → encoder_2bit） |
| チャネル数 | 13ch（モータ1～13と1:1対応） |
| カウンタ分解能 | 16 bit（符号なし、0～65535） |
| デコーダ方式 | 2bitグレーコード直交デコーダ |
| ノイズフィルタ | 511サイクル @ 50ns = 25.5μs デバウンス |
| リミット検出 | エンコーダ-モータステップ差分 vs 閾値比較 |
| エンコーダ-モータマッピング | 1:1固定（w_pack.vhd定義） |

4.9.2 外部信号

| 信号名 | 幅 | 方向 | ピン範囲 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENC_A[13:1] | 13 | 入力 | A2～E9 | エンコーダA相（ch5以降プルダウン付き） |
| ENC_B[13:1] | 13 | 入力 | A3～E10 | エンコーダB相（ch5以降プルダウン付き） |

4.9.3 出力データ

| 内部信号名 | 幅 | 格納先 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENCDATA[13:1] | 16bit × 13 | Node 13 GPI_4～25 | 16bit位置カウント値（各ch） |
| ENCPHASE[31:0] | 32bit | Node 13 GPI_0～3 | 位相情報（2bit × 16ch分、A相/B相現在値） |
| ENC_LMT_DET[13:1] | 13bit | Node 13 GPI_26～27 | リミット検出フラグ（1=閾値超過） |
| MORE_INH_CW[13:1] | 13bit | PPMCへ直接 | CW方向駆動抑止（エンコーダ連動） |
| MORE_INH_CCW[13:1] | 13bit | PPMCへ直接 | CCW方向駆動抑止（エンコーダ連動） |

4.9.4 制御入力（Node 13 GPO経由）

| GPOレジスタ | 内容 |
| --- | --- |
| GPO_0 | ENC_MODE[1:0]: エンコーダ動作モード |
| GPO_1～2 | ENC_EN[13:1]: カウントイネーブル（ch別） |
| GPO_3～4 | ENCLMT_EN[13:1]: リミット検出イネーブル（ch別） |
| GPO_5～6 | ENC_INV[13:1]: カウント方向反転（A/B位相入替え） |
| GPO_7～19 | ENCLMT_TH[13:1]: リミット閾値（8bit × 13ch） |

4.9.5 2bitグレーコード直交デコーダ ステートマシン

CW方向 (+1)

┌────────────────────────────┐

│                            │

┌────┴────┐    ┌─────────┐    ┌───┴──────┐    ┌─────────┐

│ AB=00   │───▶│ AB=01   │───▶│ AB=11    │───▶│ AB=10   │

│ State 0 │    │ State 1 │    │ State 2  │    │ State 3 │

└─────────┘◀───└─────────┘◀───└──────────┘◀───└─────────┘

│                            │

└────────────────────────────┘

CCW方向 (-1)

遷移規則:

00→01, 01→11, 11→10, 10→00 : CNT_UP  (+1)

00→10, 10→11, 11→01, 01→00 : CNT_DWN (-1)

それ以外（2bit同時変化）     : エラー（無視）

ノイズフィルタ:

入力をDFF 4段パイプラインで同期化

511カウント一致でエッジ確定（25.5μs @ 20MHz）

4.10 パルスセンサインターフェース

pls_sens モジュールが8chのフォトダイオードセンサ入力を処理する。
4段デジタルノイズフィルタでグリッチを除去し、LEDストローブをローテーション制御して 消費電流を抑制しつつセンサ検出を実現する。

4.10.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | pls_sens |
| チャネル数 | 8ch（PLS_SNS[8:1]） |
| ノイズフィルタ | 4段DFFパイプライン（AND方式） |
| フィルタ特性 | 4CLK未満（200ns @20MHz）のグリッチ除去 |
| LED制御 | ローテーションストローブ（1kHz周期） |
| サンプリング周期 | 1ms（CLK_EN_1k） |

4.10.2 外部信号

| 信号名 | 幅 | 方向 | ピン範囲 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLS_SNS[8:1] | 8 | 入力 | A10～D11 | フォトダイオードセンサ入力（ch7-8プルダウン付き） |
| PTLEDb[8:1] | 8 | 出力 | L3～M5 | パルスLED制御 (Active Low)、Drive=8mA, SLOW |

4.10.3 4段デジタルノイズフィルタ

PLS_SNS[n] (入力)

│

↓ CLK立上り

┌─────┐    ┌─────┐    ┌─────┐    ┌─────┐

│DFF A│───▶│DFF B│───▶│DFF C│───▶│DFF D│

└─────┘    └──┬──┘    └──┬──┘    └──┬──┘

│           │           │

└─────┬─────┘           │

│                 │

┌──┴──┐              │

│ AND │◀─────────────┘

└──┬──┘

│

↓

s_PD_SIG[n] (フィルタ済み)

│

↓ CKEN1k (1kHz) でラッチ

PLSPDLT[n] (確定値、Node14 GPI_2へ)

判定: B AND C AND D = 1 のとき検出 = High

→ 入力が4CLK連続Highで初めて出力High（グリッチ耐性）

4.10.4 LEDローテーションストローブ

時刻(ms)  PTLEDb[1] PTLEDb[2] PTLEDb[3] ··· PTLEDb[8]

──────────────────────────────────────────────────────

0       Low(ON)    High      High          High

1       High       Low(ON)   High          High

2       High       High      Low(ON)       High

···

7       High       High      High          Low(ON)

8       Low(ON)    High      High          High  ← 繰返し

───────────────────────────────────────────────────

周期: 8ms（8ch × 1ms/ch）

ストローブ制御: 1kHz CLK_EN でシフトレジスタローテーション

目的: 同時点灯を避け、LED駆動電流のピークを1ch分に制限

※ PTLEDbはActive Low（Low=LED点灯）

※ PLSLED_EN[n]=0のchはストローブをスキップ（常時消灯）

4.10.5 制御レジスタ

| レジスタ | R/W | Node | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLSLED_EN[7:0] | W | Node14 GPO_14 | LED個別イネーブル（1=有効、0=消灯固定） |
| PLS_SNS[7:0] | R | Node14 GPI_2 | フィルタ済みセンサ検出状態（1=検出） |

4.11 GPIOインターフェース

gpio_top モジュール（Node 13, Node 14）がシステム制御値・監視値を集約し、 上位からのアクセス窓口を単純化する。
各ノードは32本の8bit入力ポート (GPI_0～31) と32本の8bit出力ポート (GPO_0～31) を持ち、 ローカルバス LA[4:0] でアドレッシングされる。

4.11.1 モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| モジュール名 | gpio_top（2インスタンス: gpio01, gpio02） |
| 入力ポート数 | GPI_0～31（32 × 8bit = 256bit/ノード） |
| 出力ポート数 | GPO_0～31（32 × 8bit = 256bit/ノード） |
| アドレス空間 | LA[4:0] = 0x00～0x1F（Read: GPI選択、Write: GPO選択） |
| データ幅 | 8bit（LDI/LDO） |

4.11.2 Node 13（エンコーダ関連）詳細レジスタマップ

読取りレジスタ (GPI)

| LA | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | GPI_0 | ENCPHASE[7:0]（エンコーダ位相 ch1～4、2bit/ch） |
| 0x01 | GPI_1 | ENCPHASE[15:8]（ch5～8） |
| 0x02 | GPI_2 | ENCPHASE[23:16]（ch9～12） |
| 0x03 | GPI_3 | ENCPHASE[31:24]（ch13 + 予備） |
| 0x04-05 | GPI_4-5 | ENCDATA[1][15:0]（ch1カウント値 L/H） |
| 0x06-07 | GPI_6-7 | ENCDATA[2][15:0]（ch2） |
| … | … | （2レジスタ/ch × 13ch） |
| 0x1C-1D | GPI_28-29 | ENCDATA[13][15:0]（ch13） |
| 0x1E | GPI_30 | ENC_LMT_DET[7:0]（リミット検出 ch1～8） |
| 0x1F | GPI_31 | ENC_LMT_DET[15:8]（リミット検出 ch9～13 + 予備） |

書込みレジスタ (GPO)

| LA | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | GPO_0 | ENC_MODE[7:0]（動作モード設定） |
| 0x01 | GPO_1 | ENC_EN[7:0]（ch1～8 カウントイネーブル） |
| 0x02 | GPO_2 | ENC_EN[15:8]（ch9～13 + 予備） |
| 0x03 | GPO_3 | ENCLMT_EN[7:0]（ch1～8 リミット検出イネーブル） |
| 0x04 | GPO_4 | ENCLMT_EN[15:8]（ch9～13 + 予備） |
| 0x05 | GPO_5 | ENC_INV[7:0]（ch1～8 カウント方向反転） |
| 0x06 | GPO_6 | ENC_INV[15:8]（ch9～13 + 予備） |
| 0x07 | GPO_7 | ENCLMT_TH[1]（ch1 リミット閾値、8bit） |
| … | … | （1レジスタ/ch × 13ch） |
| 0x13 | GPO_19 | ENCLMT_TH[13]（ch13 リミット閾値） |

4.11.3 Node 14（システム制御/監視）詳細レジスタマップ

読取りレジスタ (GPI)

| LA | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | GPI_0 | SNS[8:1]（汎用センサ状態 ch1～8） |
| 0x01 | GPI_1 | SNS[16:9]（汎用センサ状態 ch9～16） |
| 0x02 | GPI_2 | PLS_SNS[7:0]（パルスセンサ検出状態、フィルタ済み） |
| 0x03-04 | GPI_3-4 | STM_LMT[15:0]（モータリミットスイッチ入力 ch1～8 CW/CCW） |
| 0x05-06 | GPI_5-6 | STM_LMT[31:16]（ch9～13 CW/CCW + 予備） |
| 0x07-08 | GPI_7-8 | PRES01[15:0]（ADC CH0-1 圧力センサ値、下位12bit有効） |
| 0x09-0A | GPI_9-10 | PRES02[15:0]（ADC CH2-3 圧力センサ値） |
| 0x0B-0C | GPI_11-12 | STM_nFAULT[15:0]（モータ故障フラグ、0=故障） |
| 0x0D-0E | GPI_13-14 | EFUSE_nFLT[15:0]（eFuse故障フラグ、0=故障） |
| 0x11 | GPI_17 | MODE_OUT[3:0]（現在eFuseモード） |

書込みレジスタ (GPO)

| LA | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | GPO_0 | STM_CUR[1]（モータ1電流設定 → DAC ch1） |
| … | … | （1レジスタ/ch × 13ch） |
| 0x0C | GPO_12 | STM_CUR[13]（モータ13電流設定 → DAC ch13） |
| 0x0D | GPO_13 | ACTb[6:1](bit5-0) + PUMPb[2:1](bit7-6) アクチュエータ/ポンプ制御 |
| 0x0E | GPO_14 | PLSLED_EN[7:0]（パルスセンサLEDイネーブル） |
| 0x0F | GPO_15 | LEDLT_CTRL: [7]=ON/OFF, [3:0]=パターン番号 |
| 0x10 | GPO_16 | LED_I_SET[7:0]（LED電流設定） |
| 0x11-12 | GPO_17-18 | EFUSE_EN[15:0]（eFuseイネーブル選択） |
| 0x13 | GPO_19 | MODE_COM[3:0]（eFuseモードコマンド） |

5. 外部インターフェース仕様

SP0557 FPGAの全73ポートをカテゴリ別に整理する。
全信号のI/O規格は LVCMOS33（3.3V）であり、詳細な電気特性は回路図およびデバイスデータシートに従う。

5.1 信号カテゴリ別一覧

| カテゴリ | 信号数 | 信号名 | 方向 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| システム | 1 | CLK20M | 入力 | 20MHz基準クロック |
|  | 1 | PORb | 入力 | パワーオンリセット (Active Low) |
|  | 8 | SLVADR[7:0] | 入力 | スレーブアドレス設定 |
| S3IO通信 | 1 | UP_CLK | 入力 | 通信基準クロック (20MHz→PLL) |
|  | 1 | UP_RXD | 入力 | 受信データ (8B10B) |
|  | 1 | UP_TXD | 出力 | 送信データ (8B10B) |
| S/P変換(TX) | 4 | S2P_SCK/RCK/nOE/nCLR | 出力 | 74AHC595制御 |
|  | 1 | S2P_SDO | 出力 | シリアルデータ出力 (114bit) |
| S/P変換(RX) | 2 | P2S_SCK/SLD | 出力 | 74LV165制御 |
|  | 1 | P2S_SDI | 入力 | シリアルデータ入力 (40bit) |
| DAC (I2C) | 2 | STMVREF_SCL/SDA | 入出力 | DAC43608 I2Cバス |
| ADC (SPI) | 4 | ADC_nCS/SCK/MOSI/MISO | 入出力 | ADC128S022 SPIバス |
| LEDサーチ | 4 | LEDSH_RESETb/SCK/nCS/MOSI | 出力 | LEDサーチボード SPI |
|  | 1 | LEDSH_MISO | 入力 | LEDサーチボード応答 |
| LED照明(TLC5916) | 4 | LEDDRV_LE/OEb/CLK/SD | 出力 | LEDドライバ制御 |
| LED電流(AD8402) | 3 | DPM_CSb/CLK/SD | 出力 | デジタルポテンショメータ SPI |
| モータパルス | 13 | STM_PCK[13:1] | 出力 | ステップパルス (Drive=8mA, SLOW) |
| リミットスイッチ | 13 | STM_LCW[13:1] | 入力 | CW方向リミット |
|  | 13 | STM_LCCW[13:1] | 入力 | CCW方向リミット |
| エンコーダ | 13 | ENC_A[13:1] | 入力 | A相 |
|  | 13 | ENC_B[13:1] | 入力 | B相 |
| パルスセンサ | 8 | PLS_SNS[8:1] | 入力 | フォトダイオード入力 |
| パルスLED | 8 | PTLEDb[8:1] | 出力 | センサLED (Active Low) |
| アクチュエータ | 6 | ACTb[6:1] | 出力 | アクチュエータ制御 (Active Low) |
| ポンプ | 2 | PUMPb[2:1] | 出力 | ポンプ制御 (Active Low) |

5.2 プルモード設定

lpfファイルに定義されたプルモード設定を以下に示す。プルダウン付き信号は未接続時Low安定となる。

| プルモード | 対象信号 | 設計意図 |
| --- | --- | --- |
| NONE（なし） | CLK, SLVADR, STM_LCW/LCCW[1-4], ENC_A/B[1-4], PLS_SNS[1-6] | 外部で終端済み |
| DOWN（プルダウン） | STM_LCW/LCCW[5-13], ENC_A/B[5-13], PLS_SNS[7-8], ADC_MISO, P2S_SDI | 未実装ch安定化 |

5.3 インターフェース設計上の注意

- アクティブLow信号（*b, n*）は論理極性を誤解しないよう名称準拠で扱うこと。

- シリアル制御信号は立上り/立下りの有効エッジをデバイス仕様に合わせること。

- 全出力はDrive=8mA、SlewRate=SLOW（EMI低減）で設定されている。

- 全入力はHysteresis=ONで設定されている（ノイズ耐性向上）。

- ch5以降のリミット/エンコーダ入力は内部プルダウン付きで未実装chに対応。

- I2C信号（STMVREF_SCL/SDA）はオープンドレイン、外部プルアップ抵抗必須。

6. レジスタマップ

SP0557のレジスタ空間はローカルバスのノード番号（NSb）とローカルアドレス（LA）で構成される。
リードアクセスとライトアクセスは同一LA値でも異なるレジスタ（GPI/GPO）を参照する。

6.1 ノード構成（全体）

| Node | NSb | モジュール | LA範囲 | 用途 | レジスタ数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [0] | ppmc_top_S118M | LA[4:0] | モータ ch1 | 32 (R+W) |
| 1～11 | [1:11] | ppmc_top_S118M ×11 | LA[4:0] | モータ ch2～12 | 各32 |
| 12 | [12] | ppmc_top_S118M | LA[4:0] | モータ ch13 | 32 |
| 13 | [13] | gpio_top (gpio01) | LA[4:0] | エンコーダ関連 | 32R + 20W |
| 14 | [14] | gpio_top (gpio02) | LA[4:0] | システム制御/監視 | 18R + 20W |
| 15 | [15] | （未使用） | ― | 予約 | ― |

6.2 PPMCレジスタマップ（Node 0～12 共通、1ch分）

各ノードは32バイトのレジスタ空間を持つ。LA[4:0] = 0x00～0x1F。

| LA[4:0] | R/W | 名称 | 幅 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | W | INI | 8bit | 初期化レジスタ |
| 0x01 | W | COM | 8bit | コマンド（START/STOP/JOG/方向制御） |
| 0x02 | W | PLS_L | 8bit | パルスカウント下位 |
| 0x03 | W | PLS_H | 8bit | パルスカウント上位（16bit移動量） |
| 0x04 | W | HIGH_L | 8bit | 高速設定下位 |
| 0x05 | W | HIGH_H | 8bit | 高速設定上位（16bit目標速度） |
| 0x06 | W | LOW_L | 8bit | 低速設定下位 |
| 0x07 | W | LOW_H | 8bit | 低速設定上位（16bit開始/終了速度） |
| 0x08 | W | ACC_L | 8bit | 加速レート下位 |
| 0x09 | W | ACC_H | 8bit | 加速レート上位（16bit、1ms単位） |
| 0x0A | W | SLOW_L | 8bit | スローダウン下位 |
| 0x0B | W | SLOW_H | 8bit | スローダウン上位（16bit） |
| 0x0C | W | PRE | 8bit | プレパルスレジスタ |
| 0x0D | W | MORE | 8bit | モアパルスレジスタ |
| 0x0E | W | L_MASK | 8bit | リミットマスク |
| 0x0F | R | L_MON | 8bit | リミットモニタ（CW/CCW状態） |
| 0x10 | R | STATUS | 8bit | ステータス（RUNNING/AT_SPEED/LIMIT等） |
| 0x11 | W | DOWNDELAY | 8bit | 電流ダウン遅延 |
| 0x12 | W | CTRL2 | 8bit | 手動スローダウン制御 |
| 0x13 | R | MP_A | 8bit | 汎用出力ステータスA |
| 0x14 | R | MP_B | 8bit | 汎用出力ステータスB（モード情報） |

6.3 GPIO Node 13 レジスタマップ（エンコーダ関連）

注意: Read（LRDb=Low）とWrite（LWEb=Low）で同一LAが異なるレジスタを参照する。

詳細は 4.11.2節 を参照。概要を以下に示す。

| LA | Read (GPI) | Write (GPO) |
| --- | --- | --- |
| 0x00～0x03 | ENCPHASE[31:0]（位相情報） | GPO_0: ENC_MODE |
| 0x04～0x1D | ENCDATA[1]～[13]（16bit × 13ch カウント値） | GPO_1-6: EN/INV/LMT_EN 制御 |
| 0x07～0x13 | （上記の一部と重複） | GPO_7-19: ch1～13 リミット閾値 |
| 0x1E～0x1F | ENC_LMT_DET（リミット検出フラグ） | （未使用） |

6.4 GPIO Node 14 レジスタマップ（システム制御/監視）

詳細は 4.11.3節 を参照。概要を以下に示す。

| LA | Read (GPI) | Write (GPO) |
| --- | --- | --- |
| 0x00～0x01 | SNS[16:1]（汎用センサ） | GPO_0-12: STM_CUR[1-13] DAC電流値 |
| 0x02 | PLS_SNS（パルスセンサ） | GPO_13: ACTb/PUMPb 制御 |
| 0x03～0x06 | STM_LMT（リミットスイッチ状態） | GPO_14: PLSLED_EN |
| 0x07～0x0A | PRES01/02（ADC圧力値 12bit） | GPO_15: LEDLT_CTRL |
| 0x0B～0x0C | STM_nFAULT（モータ故障） | GPO_16: LED_I_SET |
| 0x0D～0x0E | EFUSE_nFLT（eFuse故障） | GPO_17-18: EFUSE_EN |
| 0x11 | MODE_OUT（eFuseモード状態） | GPO_19: MODE_COM |

備考: PPMCレジスタ（Node 0～12）の詳細ビットフィールドは4.8.4節を参照のこと。
GPIO Node 13/14の全ビットフィールドは4.11.2節/4.11.3節を参照のこと。

7. タイミング仕様

7.1 主タイミングパラメータ

| 項目 | 値 | 単位 | 周期 | モジュール | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| システムクロック | 20 | MHz | 50 ns | 全体 | CLK20M外部入力 |
| S3IOシリアル | 100 | MHz | 10 ns | slv_com_top | PLL生成、8B10B |
| S3IOデータサンプリング | 100 | MHz (90°) | 10 ns | slv_com_top | PLL位相シフト |
| SPIクロック (S/P変換) | 5 | MHz | 200 ns | sp_conv | CLK_EN_5M, Mode 0 |
| SPIクロック (ADC) | ~2 | MHz | ~500 ns | ad_ctrl | adclk_gen生成, Mode 0 |
| I2C SCL (DAC) | 400 | kHz | 2.5 μs | DAC43608_top | Fast mode |
| PPMCパルス基準 | 500 | kHz | 2 μs | ppmc_plsgen | CLK500k |
| PPMC加速基準 | 1 | kHz | 1 ms | ppmc_reg_S118M | CLK_EN_1k |
| パルスセンササンプリング | 1 | kHz | 1 ms | pls_sens | CLK_EN_1k |
| LEDストローブ周期 | 125 | Hz | 8 ms | pls_sens | 8ch × 1ms |
| S/P変換トランザクション | ~40 | kHz | ~25 μs | sp_conv | 114bit @ 5MHz |
| ADC全ch巡回 | ~25 | kHz | ~40 μs | ad_ctrl | 8ch × ~5μs |
| DAC全ch更新 | ~0.7 | kHz | ~1.4 ms | DAC43608_top | 13ch × ~110μs |

7.2 ローカルバス タイミングチャート

(A) Write サイクル

CLK20M    : ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐

└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

T0    T1    T2    T3    T4    T5

NSb[x]    : ────────┐                 ┌────────

└─────────────────┘

←── Node x 選択 ──→

LA[11:0]  : ════════<  valid address  >════════

←────── 安定 ─────→

LDI[7:0]  : ════════<  valid data     >════════

←────── 安定 ─────→

LWEb      : ──────────────┐     ┌──────────────

└─────┘

T2   T3

←── Write Enable ──→

LATCH     : ────────────────────┐┌──────────────

└┘ T4

ラッチ取込みパルス

(B) Read サイクル

CLK20M    : ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐

└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

T0    T1    T2    T3    T4    T5

NSb[x]    : ────────┐                 ┌────────

└─────────────────┘

LA[11:0]  : ════════<  valid address  >════════

LRDb      : ──────────────┐     ┌──────────────

└─────┘

T2   T3

LDO[7:0]  : ════════════════<valid>════════════

(Node xが該当GPI値を出力)

→ slv_ctrl_top が LDO をキャプチャ

→ tx_com 経由で S3IO応答パケット送信

7.3 I2C タイミングチャート (DAC43608)

SCL       : ──┐  ┌──┐  ┌──┐  ┌──┐  ┌──  ···  ┌──┐  ┌──

└──┘  └──┘  └──┘  └──┘         └──┘  └

↑                                       ↑

START                                    STOP

SDA       : ──┐ <────── Address Byte ──────><A><──── Data ────><A>┌──

└─<A6><A5><A4><A3><A2><A1><A0><W>     ···        └

1   0   0   1   1   0   0   0  (0x98 = DAC addr)

タイミング:

SCL周期   : 2.5μs (400kHz)

tHD;STA  : ≥ 0.6μs (START hold)

tSU;STO  : ≥ 0.6μs (STOP setup)

tBUF     : ≥ 1.3μs (バス解放時間)

7.4 PPMC パルス生成タイミング

CLK500k   : ┌─────┐     ┌─────┐     ┌─────┐     ┌─────┐     (2μs周期)

└─────┘     └─────┘     └─────┘     └─────┘

POUT      : ─────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌────

(STM_PCK)            └──┘           └──┘           └──┘

←T→           ←T→

T = f(speed_reg): 速度レジスタにより可変

DIR       : ════════<CW>════════════════<CCW>════════════════

(STM_DIR)

CURRENT_DOWN: ──────────────────────────────────┐┌─────────

└┘

STOP後 DOWNDELAY経過で遷移

8. ピンアサイン

注意: 正式なピンアサインはプロジェクト制約ファイル SP0557.lpf（256行、127ピン定義）を正とする。
本章はlpfファイルからの全量展開である。

8.1 システム・通信信号

| 信号名 | ピン | 方向 | Pull | Drive | Slew | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK20M | J16 | INPUT | NONE | ― | ― | 20MHz基準クロック |
| PORb | L16 | INPUT | NONE | ― | ― | パワーオンリセット |
| UP_CLK | M1 | INPUT | NONE | ― | ― | S3IO通信クロック |
| UP_RXD | P1 | INPUT | NONE | ― | ― | S3IO受信データ |
| UP_TXD | N1 | OUTPUT | NONE | 8 | SLOW | S3IO送信データ |
| SLVADR[0] | N3 | INPUT | NONE | ― | ― | スレーブアドレスbit0 |
| SLVADR[1] | P3 | INPUT | NONE | ― | ― | bit1 |
| SLVADR[2] | R3 | INPUT | NONE | ― | ― | bit2 |
| SLVADR[3] | T3 | INPUT | NONE | ― | ― | bit3 |
| SLVADR[4] | N4 | INPUT | NONE | ― | ― | bit4 |
| SLVADR[5] | P4 | INPUT | NONE | ― | ― | bit5 |
| SLVADR[6] | R4 | INPUT | NONE | ― | ― | bit6 |
| SLVADR[7] | T4 | INPUT | NONE | ― | ― | bit7 (MSB) |

8.2 モータパルス出力 (STM_PCK)

| 信号名 | ピン | Drive | Slew |
| --- | --- | --- | --- |
| STM_PCK[1] | N11 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[2] | N12 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[3] | N13 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[4] | N14 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[5] | P11 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[6] | P12 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[7] | P13 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[8] | P14 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[9] | P15 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[10] | P16 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[11] | R12 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[12] | R13 | 8 | SLOW |
| STM_PCK[13] | R14 | 8 | SLOW |

8.3 リミットスイッチ入力 (STM_LCW/LCCW)

| 信号名 | ピン | Pull | 信号名 | ピン | Pull |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STM_LCW[1] | B1 | NONE | STM_LCCW[1] | B2 | NONE |
| STM_LCW[2] | C1 | DOWN | STM_LCCW[2] | C2 | NONE |
| STM_LCW[3] | C3 | NONE | STM_LCCW[3] | D1 | NONE |
| STM_LCW[4] | D3 | NONE | STM_LCCW[4] | E1 | NONE |
| STM_LCW[5] | E2 | DOWN | STM_LCCW[5] | E3 | DOWN |
| STM_LCW[6] | F1 | DOWN | STM_LCCW[6] | F2 | DOWN |
| STM_LCW[7] | F3 | DOWN | STM_LCCW[7] | F4 | DOWN |
| STM_LCW[8] | F5 | DOWN | STM_LCCW[8] | G1 | DOWN |
| STM_LCW[9] | G2 | DOWN | STM_LCCW[9] | G3 | DOWN |
| STM_LCW[10] | G4 | DOWN | STM_LCCW[10] | G5 | DOWN |
| STM_LCW[11] | H2 | DOWN | STM_LCCW[11] | H3 | DOWN |
| STM_LCW[12] | H4 | DOWN | STM_LCCW[12] | H5 | DOWN |
| STM_LCW[13] | J3 | DOWN | STM_LCCW[13] | J4 | DOWN |

8.4 エンコーダ入力 (ENC_A/B)

| 信号名 | ピン | Pull | 信号名 | ピン | Pull |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENC_A[1] | A2 | NONE | ENC_B[1] | A3 | NONE |
| ENC_A[2] | A4 | NONE | ENC_B[2] | B3 | NONE |
| ENC_A[3] | B4 | NONE | ENC_B[3] | C4 | NONE |
| ENC_A[4] | D4 | NONE | ENC_B[4] | E4 | NONE |
| ENC_A[5] | A5 | DOWN | ENC_B[5] | B5 | DOWN |
| ENC_A[6] | C5 | DOWN | ENC_B[6] | D5 | DOWN |
| ENC_A[7] | A6 | DOWN | ENC_B[7] | B6 | DOWN |
| ENC_A[8] | C6 | DOWN | ENC_B[8] | D6 | DOWN |
| ENC_A[9] | E5 | DOWN | ENC_B[9] | E6 | DOWN |
| ENC_A[10] | D7 | DOWN | ENC_B[10] | E7 | DOWN |
| ENC_A[11] | A9 | DOWN | ENC_B[11] | B9 | DOWN |
| ENC_A[12] | C9 | DOWN | ENC_B[12] | D9 | DOWN |
| ENC_A[13] | E9 | DOWN | ENC_B[13] | E10 | DOWN |

8.5 シリアル通信・制御信号

| 信号名 | ピン | 方向 | Pull | Drive | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2P_SCK | K12 | OUT | NONE | 8 | S2P シフトクロック |
| S2P_RCK | L12 | OUT | NONE | 8 | S2P ラッチクロック |
| S2P_nOE | K13 | OUT | NONE | 8 | S2P 出力イネーブル |
| S2P_nCLR | L13 | OUT | NONE | 8 | S2P クリア |
| S2P_SDO | M13 | OUT | NONE | 8 | S2P データ出力 |
| P2S_SCK | B16 | OUT | NONE | 8 | P2S シフトクロック |
| P2S_SLD | C16 | OUT | NONE | 8 | P2S シフト/ロード |
| P2S_SDI | D16 | IN | DOWN | ― | P2S データ入力 |
| STMVREF_SCL | L14 | OUT | NONE | 8 | I2C SCL (DAC) |
| STMVREF_SDA | M14 | OUT | NONE | 8 | I2C SDA (DAC) |
| ADC_nCS | H13 | OUT | NONE | 8 | ADC チップセレクト |
| ADC_SCK | F13 | OUT | NONE | 8 | ADC SPIクロック |
| ADC_MOSI | G13 | OUT | NONE | 8 | ADC MOSI |
| ADC_MISO | J13 | IN | DOWN | ― | ADC MISO |

8.6 LED・センサ・アクチュエータ信号

| 信号名 | ピン | 方向 | Pull | Drive | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTLEDb[1] | L3 | OUT | NONE | 8 | パルスLED ch1 |
| PTLEDb[2] | M3 | OUT | NONE | 8 | ch2 |
| PTLEDb[3] | K4 | OUT | NONE | 8 | ch3 |
| PTLEDb[4] | L4 | OUT | NONE | 8 | ch4 |
| PTLEDb[5] | M4 | OUT | NONE | 8 | ch5 |
| PTLEDb[6] | K5 | OUT | NONE | 8 | ch6 |
| PTLEDb[7] | L5 | OUT | NONE | 8 | ch7 |
| PTLEDb[8] | M5 | OUT | NONE | 8 | ch8 |
| PLS_SNS[1]～[8] | A10～D11 | IN | ※ | ― | パルスセンサ (※ch7-8:DOWN) |
| ACTb[1] | A12 | OUT | NONE | 8 | アクチュエータ1 |
| ACTb[2] | B12 | OUT | NONE | 8 | アクチュエータ2 |
| ACTb[3] | C12 | OUT | NONE | 8 | アクチュエータ3 |
| ACTb[4] | D12 | OUT | NONE | 8 | アクチュエータ4 |
| ACTb[5] | A13 | OUT | NONE | 8 | アクチュエータ5 |
| ACTb[6] | B13 | OUT | NONE | 8 | アクチュエータ6 |
| PUMPb[1] | C13 | OUT | NONE | 8 | ポンプ1 |
| PUMPb[2] | D13 | OUT | NONE | 8 | ポンプ2 |
| LEDSH_RESETb | G16 | OUT | NONE | 8 | LEDサーチ リセット |
| LEDSH_SCK | F15 | OUT | NONE | 8 | LEDサーチ SCK |
| LEDSH_nCS | E15 | OUT | NONE | 8 | LEDサーチ CS |
| LEDSH_MOSI | G15 | OUT | NONE | 8 | LEDサーチ MOSI |
| LEDDRV_LE | E14 | OUT | NONE | 8 | LEDドライバ ラッチ |
| LEDDRV_OEb | B15 | OUT | NONE | 8 | LEDドライバ OE |
| LEDDRV_CLK | D14 | OUT | NONE | 8 | LEDドライバ CLK |
| LEDDRV_SD | C14 | OUT | NONE | 8 | LEDドライバ SD |
| DPM_CSb | C15 | OUT | NONE | 8 | AD8402 CS |
| DPM_CLK | G14 | OUT | NONE | 8 | AD8402 CLK |
| DPM_SD | F14 | OUT | NONE | 8 | AD8402 SD |

8.7 I/O設定ガイドライン

| 項目 | 設定値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| I/O Type | LVCMOS33 | 全ピン共通 |
| Drive Strength | 8 mA | 出力ピンのみ |
| Slew Rate | SLOW | EMI低減、出力ピンのみ |
| Hysteresis | ON | 入力ピンのみ |
| Termination | OFF | 全ピン |
| Pull Mode | NONE / DOWN | 未実装ch入力はDOWN |

設計基準: 制約ファイルでは BLOCK RESETPATHS および BLOCK ASYNCPATHS が設定されており、 リセットパスおよび非同期パスのタイミング検証は除外されている。 タイミング解析は同期パスのみを対象とする。

9. 改訂履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02_00 | 2026.01.28 | 新規リリース（S127M PCB No.10081対応） | Nobuhisa Hatashima |
| 02_01 | 2026.02.15 | 全章ブラッシュアップ（RTLソースコード解析に基づく詳細化）： ・第1章: デバイス情報、モジュール階層図、主要仕様一覧を追加 ・第2章: PLLクロック詳細、カスケード分周チェーン、eFuse電源管理10系統テーブルを追加 ・第3章: RTLインスタンス名付きブロック図、16ノードローカルバス構成図を追加 ・第4章: 全11機能ブロックの詳細仕様を追加（サブモジュール構成、レジスタマップ、ビットフィールド、ステートマシン図、タイミングチャート） ・第5章: 外部IF信号テーブルを73ポート全量に拡充 ・第6章: PPMCレジスタ(32バイト/ch)、GPIO Node13/14レジスタ詳細を追加 ・第7章: タイミングパラメータ一覧(13項目)、ローカルバス/I2C/PPMCタイミングチャートを追加 ・第8章: ピンアサインをlpfファイルから127ピン全量展開（カテゴリ別6分類） | Codex補助編集 |

--- End of Document ---